Compte-rendu TP 4

  - LED_driver

Rédigé par Stiven Andriamaholisoa

Table des matières

Partie 1	2

Pilotage de LED simple	2

Avec bp0 maintenu	2

Avec impulsion de bp0	3

Module LED_driver	6

Choix de design et schéma rtl	6

Simulations	7

Rapports de synthèse	8

Implémentation	9

Test sur carte et ILA	9

Partie 2 Pilotage de LED avec FIFO	12

Choix de design et Schéma rtl	12

Simulations	15

Rapports de synthèse	16

Implémentation	17

Test sur carte et ILA	18

# Partie 1

## Pilotage de LED simple

### Avec bp0 maintenu

Dans cette partie, l’objectif est de piloter le changement de couleur de la LED rgb à l’aide des modules counter_unit et fsm.

Pour commencer, lorsque le bouton bp0 est appuyé et maintenu, la LED verte s’allume. Quand le bp est lâché, elle s’éteint et la LED rouge s’allume de nouveau.

#### Schémas rtl

Dans cette partie deux modules sont utilisés :

- Un module counter_unit, repris des précédents design, qui génère un signal led_state_out servant à faire clignoter la LED,

- Une FSM qui permet de choisir les couleurs.

Voici le schéma rtl du module avec la fsm associé :

Figure 1 : Schéma rtl de fsm_blink

Color_sig

1

Bp0

fsm

2

2

Color

00

Color_fsm

clk

0

resetn

blink_sig

Led_state_out

clk

Counter_unit

resetn

clk

resetn

fsm_blink

Bp0./resetn

Figure 2 : Graphe d'état de fsm_blink

Led_g

Vert

Led_r

Rouge

/Bp0./resetn

#### Simulation

Lors de la rédaction du testbench, les tests automatiques sont réalisés sur le resetn et le bp0 :

Figure 3 : Chronogramme de fsm_blink avec bp0 maintenu

Sur ce chronogramme on remarque bien les différents états avec les transitions:

- La LED change de couleur tant que bp0 est pressé

- Elle revient à son état initial lorsque bp0 est lâché.

La console TCL nous indique qu’il n’y a aucune erreur.

### Avec impulsion de bp0

Ici, le fonctionnement est modifié. En appuyant sur bp0, la LED verte s’allume et n’effectue qu’un seul cycle de clignotement avant de revenir à l’état initial, même si bp0 est maintenu.

Il faut donc créer une détection de front montant de bp0, ainsi qu’un module compteur de période.

La détection de front permet de renvoyer une impulsion si un appui sur ce bouton est détecté. Nous utiliserons ce signal comme transition dans la fsm.

Nous utiliserons aussi la deuxième sortie de counter_unit, end_counter, pour compter les périodes. En effet end_counter renvoi une impulsion toute les demi-périodes. Il faut donc en compter deux pour une période complète. C’est là que le compteur de périodes entre en jeu. II renvoi end_period=1 tous les deux end_counter. Nous utiliserons end_period comme transition dans la fsm.

#### Schéma rtl

Figure 4 : Schéma rtl de la fsm avec debouncer

Bp0_old

Bp0_old

=

Bp0_sig

Bp0

Bp0_sig

0

Bp0

clk

clk

resetn

resetn

Bp0_sig

Color_fsm

Color_fsm

resetn

clk

2

In_period

fsm

Figure 5 : Schéma rtl du nouveau module  fsm_blink

Bp0

Color_sig

Color_fsm

end_counter

Out_counter

in_counter

1

resetn

clk

clk

clk

resetn

Counter_period

fsm

resetn

Counter_unit

clk

Bp0

resetn

2

2

end_period

in_period

Led_state_out

Out_period

color

0

00

Blink_out

fsm_blink

Figure 6 : Graphe d'état du nouveau module fsm_blink

Tempo Vert

Bp0_sig./resetn

In_period./resetn

Tempo_Led_g

Led_r

Rouge

Led_g

Vert

In_period./resetn

#### Simulations

Lors de la rédaction du testbench, les tests automatiques dont placés sur le reset ainsi que sur bp0.

Sur bp0, on veut observer si après chaque appui sur bp0, au bout d’un certain temps, la LED verte s’allume et ne fait qu’un cycle. Pour mieux observer ce phénomène, l’appui sur bp0 est simulé lorsque la LED est allumée puis éteinte.

Figure 7 : Chronogramme de fsm_blink avec debouncer

Sur le chronogramme on remarque bien le changement de couleurs lors des deux appuis sur bp0 :

- Le premier, lorsque la LED est allumée, la couleur change seulement au moment où elle se rallume, et ne fait qu’un seul cycle allumée/éteinte

- Le deuxième, lorsque la LED est éteinte, on attend la fin du cycle qui est déjà entamé.

On observe également que pour les deux cas, la condition end_period  = 1 est respectée avant de changer de couleur.

Et la console TCL ne nous indique pas d’erreur.

## Module LED_driver

### Choix de design et schéma rtl

Dans cette partie, les boutons ont été affectés comme ceci :

- bp0 = generation de color_code

- bp1 = update.

Rq : La hiérarchisation des modules diffère par rapport à ce qui est demandé dans le sujet. Toute la logique prévue dans LED_driver, ainsi que les autres modules (fsm et end_counter) sont inclus dans un seul et unique module « LED_driver ». Le fonctionnement reste néanmoins identique :

- la fsm génère le signal color_code (2 bits) en sortie du module fsm_blink et est mémorisé dans un registre color_reg.

- Si bp1 est appuyé, un signal update est envoyé sur le registre color_reg et autorise la mise à jour de celui-ci.  Le code est ensuite envoyé sur  un décodeur 2 bits -> 3 bits.

Figure 8 : Schéma rtl de LED_driver

resetn

update

Bp1_old

=

Bp1

Bp1_old

Color_reg

update

Bp1

Color_reg

0

clk

clk

clk

Color_code

fsm

2

2

2

color

100

Bp0

001

resetn

clk

3

Led_rgb

1

000

010

000

0

clk

Counter_unit

Blink_out

Led_state_out

resetn

Fsm_blink

Led_driver

Bp0./resetn

Bleu

Led_g

Led_b

Vert

/Bp0./resetn

Figure 9 : Graphe d'état de LED_driver

### Simulations

Ici, les asserts sont placés sur le resetn ainsi que sur les boutons bp0 et bp1.

On veut surtout observer si le changement de couleur s’active après l’update.

Figure 10 : Chronogramme de LED_driver

Sur le chronogramme, des signaux internes sont observés en plus des I/O, tel que color_code, color_reg et update. Voici ce que l’on observe :

- après un resetn, l’appui sur bp1 génère update et la séquence démarre,

- lorsque l’on appui sur bp0 (le bouton de la fsm) le color_code est généré et envoyé sur le registre, mais color_reg se met à jour seulement lors de la détection d’update et la LED change de couleur et passe du bleu au vert,

- quand on lâche bp0, il faut également attendre un appui sur bp1 avant que la LED ne revienne à sa couleur initiale.

Et aucune erreur dans la console.

### Rapports de synthèse

Le  rapport de synthèse suivant a été réalisé avec 					  (valeur qui gère la durée des cycles allumé et éteint) afin d’avoir d’une utilisation des ressources correspondant au système final.

Lors de la synthèse, étant donné que la fsm est assez simple avec seulement deux états, Vivado a optimisé la logique et les ressources utilisés, tout en gardant le même comportement, en remplaçant la fsm par 3 LUTs (1 pour current_state et 2 pour les 2 bits de color_code) et un registre current_state.

1 registre 28 bits pour le compteur de d’horloge, 1 registre 2 bits qui correspondent aux choix des couleurs, 5 registres 1 bits pour : l’anti rebond du bp1, update, fsm, led_state)

Rq : le rapport de synthèse montre 35 registres, mais en observant l’utilisation il n’y en a que 34.

Les carrys sont utilisés dans le compteur 28 bits (un tous les 4 bits).

Et pour finir Il y a les 4 entrées, 3 sorties et l’horloge.

### Implémentation

Apres analyse du rapport de timing, aucune violation de « setup « ou de « hold »  n’est présente.

### Test sur carte et ILA

Pour les tests sur carte, les probes de l’ILA sont placées sur les boutons bp0 et bp1, le resetn ainsi que les LED afin d’observer leurs comportement.

Aussi,                                                      afin de pouvoir observer le clignotement.

Figure 11 : ILA avec trigger sur resetn et bp1 = 1

Pour ce premier essai sur le resetn, le trigger de la capture est placé sur le front descendant de celui-ci. En effet, la carte ne possède pas assez de bouton physique pour affecter toutes les entrées du système. Donc bp1 est affecté sur une entrée digitale, et son signal est forcé à l’état haut en permanence.

On observe bien la reprise immédiate du clignotement.

Figure 12 : ILA avec trigger sur resetn et bp1 = 0

Pour le deuxième test sa valeur est fixé à 0 grâce à la résistance de pulldown afin d’être forcé  à 0.

On observe donc que le système se met à 0 lors de l’appui sur resetn et reste à 0 tant qu’un signal du bp1 n’est pas reçu.

Pour les prochains essais, le resetn est connecté au digital I/O et est encore forcé à 0 afin de pouvoir tester les boutons et le trigger est sur le front montant de bp1.

On a aussi modifié la constante 				 afin de mieux observer le clignotement.

Figure 13 : ILA avec trigger sur bp1 avec bp0 = 1

Lorsque le bp0 (choix de la couleur) est pressé, la couleur se met bien à jour après un appui sur bp1.

Figure 14 : ILA avec trigger sur bp1 avec bp0 = 0

Dans ce cas-ci, on a bien un retour l’état initial lorsque l’on lâche bp0 et que l’on appui sur bp1.

Le système est donc valide.

Pour la démonstration vidéo,  .

https://drive.google.com/file/d/1wGcpErn7mbgbyosTr2Pv1Buqg9FYpk5O/view?usp=drive_link

# Partie 2 Pilotage de LED avec FIFO

## Choix de design et Schéma rtl

Dans cette partie, un module supplémentaire est créé, le module LED_driver_mod qui regroupe le décodeur 2 bits -> 3 bits et le compteur de périodes.

Il a le même rôle que le module LED_driver du cahier des charges, mais étant donné que le système s’appelle LED_driver, un autre nom a dû être trouvé.

Un composant de l’IP catalogue est aussi ajouté : le FIFO (First-In First-Out). Celui-ci a pour rôle de mémoriser une séquence de bits donné en écriture et de la lire, avec des conditions interne wr_en et rd_en.

D’autres pins peuvent être utilisés pour un fonctionnement plus spécifique.

Néanmoins, on ne peut pas instancier l’IP sans l’avoir « encapsulé » dans un module avant de faire de la logique dessus. Les pins utilisés ici sur le FIFO sont :

| pins | description |
| --- | --- |
| Clk | Horloge |
| Rst | Reset |
| Wr_en | Autorisation d’écriture |
| Rd_en | Autorisation de lecture |
| Din | Data In |
| Dout | Data Out |

fsm

Counter_unit

clk

clk

resetn

Led_state_out

color

2

Fsm_blink

out_count

resetn

out_counter

blink_out

clk

clk

fifo_generator

dout

2

din

dout

din

2

Rd_en

Rd_en

resetn

rst

Wr_en

Wr_en

Fifo_led_driver

0

11

10

01

11

01

10

11

01

10

Led_b_mod

1

0

Led_b

Led_g_mod

0

0

1

Led_g

Led_driver_mod

Led_r_mod

Color_code

1

0

0

Led_r

Out_period

In_counter

resetn

clk

Counter_period

resetn

resetn

Bp1_old

update

update

Bp1_old

=

Bp1

Blink_sig

End_count

Out_period

Led_r_sig

Led_g_sig

Led_b_sig

Led_b_sig

Led_g_sig

Led_r_sig

end_period

Led_driver_mod

Led_g

Led_r

Led_b

Led_r_sig

Led_g_sig

Led_b_sig

clk

clk

0

0

0

Blink_sig

Blink_sig

Blink_sig

1

0

1

1

0

0

resetn

clk

Bp0

Fifo_led_driver

Fsm_blink

0

Bp1

Led_driver

2

end_period

End_count

Bp0./resetn

/Bp0./resetn

led_b = 0 led_g = 1

led_b = 1 led_g = 0

Vert

Bleu

update

clk

resetn

resetn

clk

## Simulations

Grâce aux tests automatiques, on peut observer si les sorties led_b et led_g s’affichent correctement. Etant donné que la condition de lecture du FIFO est end_period, on l’utilise comme condition lors des asserts. C’est un signal interne donc un des moyens qui existe pour le tester est de le faire sortir sur une sortie debug, ici end_period_debug.

Apres un reset, on remarque que deux signaux se mettent à 1 : wr_rst_busy et rd_rst_busy. Il faut attendre que ces deux signaux se mettent à 0 avant de pouvoir lire ou écrire dans le FIFO.

On le voit ici, lorsque wr_rst_busy et rd_rst_busy sont à 1 et qu’un signal wr_en  est reçu, les données ne sont pas écrites dans la mémoire. La doc précise que ce délai est présent pour laisser le temps au FIFO de se réinitialiser totalement.

Dans ce nouveau cas, un délai a été implanté afin de laisser le FIFO se réinitialiser correctement. Suite à ce délai, la séquence de couleur est lancée.

## Rapports de synthèse

Le  rapport de synthèse suivant a été encore une fois réalisé avec 		                          (valeur qui gère la durée des cycles allumé et éteint) afin d’avoir d’une utilisation des ressources correspondant au système final.

Apres étude des différents rapports de synthèse, les ressources correspondent bien à ce qui est attendu :

- le registre 28 bits pour le compteur d’horloge,

- le registre 2 bits pour le choix du code couleur au niveau de la fsm,

- 6 registres pour : 2 pour le debouncer de bp1, out_period, led_state, out_counter

- les 4 entrées bp0, bp1, resetn et clk,

- les 3 sorties led_r, led_g et led_b,

- Les FDSE et FDRE, respectivement des registres à set et reset synchrones, sont présents dans l’IP FIFO.

## Implémentation

Aucune violation de timing n’est présente.

## Test sur carte et ILA

Pour les tests sur carte, les probes de l’ILA sont placées sur les boutons bp0 et bp1, le resetn ainsi que les sorties LED afin d’observer leurs comportement.

Une nouvelle fois,                			    afin de mieux observer les clignotements a l’ILA.

Après l’initialisation du système, le bp1 qui est associé au signal update, est appuyé. On remarque bien que la sortie led_b se met à clignoter.

Pour l’essai suivant le trigger est placé sur le front descendant de led_g afin de d’observer la transition entre bleu et vert.

On rappelle qu’end_counter est la condition de lecture du FIFO, et étant donné que le signal se manifeste plus rapidement que l’appui sur les boutons, le comportement n’est observable seulement en partie.

On remarque bien la transition entre led_b et led_g une fois la séquence de boutons lancée avec les boutons bp0 et bp1.

Pour ce dernier essai, on a volontairement laissé led_g allumée et mit le trigger sur le front montant de led_b afin d’observer la transition entre vert et bleu après un update.

Le comportement est bien celui attendu. Lorsque bp0 est lâché et que l’on fait un update, on passe bien du vert au bleu.

Le système est donc valide.

Pour la dernière démonstration,  et la sequence d’appui sur les boutons est la suivante : bp0, bp1,bp0.

https://drive.google.com/file/d/1fbR29PMVqOCnsHgn5uHTbSe0mJ_vQbNu/view?usp=drive_link