Compte - rendu TP5

Domaines d’horloge

Rédigé par Stiven Andriamaholisoa

Table des matières

Led_driver à une horloge	2

Choix de design	2

Schéma rtl	2

fsm	5

Simulation	5

Led_driver à pilotage asynchrone	7

Première modification	7

Simulation	7

Seconde modification	7

Principe	7

Simulation	8

Modification finale	11

Principe	11

Simulation	11

Mise en place de la pll	13

Rapport de synthèse	15

Rapport de timing après implémentation	16

Test sur carte et ILA	17

# Led_driver à une horloge

Dans cette première partie, l’objectif est de piloter deux LED RGB. Chaque couleur de la LED clignote 10 fois avant de passer automatiquement à une autre et un code couleur codé sur 2 bits est généré par la fsm. Cette fsm et les deux modules de pilotage de LED sont mis à jour automatiquement avec le signal upgrade, généré par le compteur de période.

## Choix de design

Dans ce système, certains choix de design ont dû être faits par rapport au cahier des charges. Initialement, le module led_driver est celui qui pilote une LED RGB, mais étant donné que le système porte ce nom, led_driver devient led_driver_mod.

Les entrées et sorties du top module :

| type | nom | description |
| --- | --- | --- |
| In | Clk | Horloge |
|  | Resetn | Réinitialisation |
| Out | Update_debug | Sortie du signal interne update afin de le tester dans le testbench |
|  | Led_0_r_out | Led rouge de la première led RGB |
|  | Led_0_g_out | Led verte de la première led RGB |
|  | Led_0_b_out | Led bleue de la première led RGB |
|  | Led_1_r_out | Led rouge de la deuxième led RGB |
|  | Led_1_g_out | Led verte de la deuxième led RGB |
|  | Led_1_b_out | Led bleue de la deuxième led RGB |

Le clignotement des LED est géré par le compteur d’horloge counter_unit a travers le signal blink_sig relié sa sortie led_state_out.

Etant donné que le système ne possède pas de bouton, que ce soit pour l’upgrade ou les transitions de la fsm, il n’est pas nécessaire d’inclure un debouncer, ce qui simplifie le schéma rtl.

Dans le module fsm, le resetn est sur le clr et sur pre pour pouvoir demarer a la couleur rouge

### Schéma rtl

Color_reg

D

CE

Q

Color_reg

Color_reg

Color_reg

Color_reg

11

10

01

00

11

10

01

00

11

10

01

00

Led_b

Led_r

Led_g

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Color_code

update

clk

resetn

Led_driver[n]_mod

Led_b

Led_g

Led_r

2

2

data

D

Q

Out_counter

D

Q

Led_state

D

CE

Q

+1

=

=

data

data

data

clk

clk

clk

28

28

28

data = max_count

data ≠ max_count

0

data = max_count

data = max_count

Out_counter

Led_state

resetn

resetn

resetn

Counter_unit

resetn

clk

Out_counter

Led_state

Out_period

D

Q

+1

period

D

CE

Q

Out_period

=

period = max_period

0

0

1

0

resetn

resetn

In_counter

resetn

In_counter

clk

clk

In_counter

clk

Counter_period

5

5

Current_state

D

CE

Q

PRE

Update_fsm

resetn

clk

Color_fsm

resetn

Update_fsm

clk

resetn

11

10

00

11

10

00

0

0

0

0

0

0

2

2

Current_state

Current_state

Counter_fsm

Led_driver_0_mod

Fsm

Counter_unit

Counter_period

Led_driver_1_mod

0

0

0

0

0

0

Led_b

Led_g

Led_r

Led_b

Led_g

Led_r

Led_b_sig

Led_g_sig

Led_r_sig

Led_b_sig

Led_g_sig

Led_r_sig

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

resetn

Color_code

update

clk

resetn

Color_code

update

clk

Color_fsm

Update_fsm

resetn

clk

resetn

clk

resetn

clk

In_counter

Out_counter

end_count

Out_period

Led_state_out

resetn

clk

resetn

clk

update

Blink_sig

Color_code_sig

Color_code_sig

Color_code_sig

update

update

resetn

clk

resetn

clk

Led_b_out

Led_g_out

Led_r_out

Led_b_out

Led_g_out

Led_r_out

clk

resetn

Led_driver_mod

Blink_sig

Blink_sig

Blink_sig

Blink_sig

Blink_sig

Blink_sig

clk

resetn

Constantes :

- Max_count = 125M

- Max_period = 20

resetn

update./resetn

update./resetn

/update./resetn

Color_fsm = 10

Color_fsm = 01

Color_fsm = 11

/update./resetn

update./resetn

/update./resetn

vert

bleu

rouge

fsm

## Simulation

Lors de la rédaction du testbench, le seul événement tester manuellement est le resetn, en effet, le système tourne de manière automatique.

Le signal upgrade pilote la majorité du système, il faut donc l’observer grâce à la sortie update_debug, on peut faire une ensuite faire vérification sur ce signal en l’utilisant comme condition pour les asserts.

Les deux constantes max_count et max_period sont réglé  comme suit pour ces simulations :

Grâce à ce waveform, on observe bien ce qui est demandé dans le cahier des charges : 10 clignotements de chaque couleur avec une impulsion update qui est reçu à chaque fin de cycle, et un retour au rouge la fin des 3 cycles.

# Led_driver à pilotage asynchrone

## Première modification

Dans cette seconde partie, les deux modules led_driver ne sont plus cadencés à la même fréquence :

- Led_driver_0_mod et le reste du système : clkA = 250 MHz,

- Led_driver_1_mod : clkB = 50 MHz.

### Simulation

Dans cette première simulation l’objectif est d’observer le comportement de l’impulsion update ainsi que des sorties LED_rgb, les constantes sont definis comme suit :

Sur ce waveform on remarque plusieurs choses :

- L’Impulsion update  du module led_driver_1_mod n’est plus synchronisée sur un front montant de l’horloge 50 MHz,

- Cela a pour conséquence que le module ne met jamais le registre color_reg à jour et donc la LED1 n’affiche que du rouge.

## Seconde modification

### Principe

Pour corriger ce problème, une des techniques proposées par la chaine YouTube « Nandland » est d’étirer l’impulsion upgrade pour qu’à un front montant de l’horloge 50 MHz, le signal upgrade soit détecté à 1.

Avec les informations recueillis, on a rajouté un nouveau module nommé update_slow_gen, qui génère une impulsion d’update synchronisé à 50 MHz. Celui-ci a comme entrées les deux horloges clkA et clkB, le signal impulsionnel update_fast et en sortie, l’impulsion synchronisé à 50MHz update_slow.

Voici les étapes pour générer ce signal:

- Etirer le signal update_fast sur un nombre de front d’horloge de clkA. Cette valeur est calculée avec cette formule :

fréquence rapidefréquence lente×2= clkAclkB×2

an : 250×10650×106×2=10

Cette valeur est le nombre de fronts d’horloge optimal afin qu’un front montant de clkB 	détecte qu’update_fast est à 1. Il faut ensuite faire un décompte à partir de cette valeur 	jusqu’à zéro. Ce nouveau signal s’appelle update_fast_st

- Update_fast_st est ensuite synchronisé sur un front montant de clkB. Ce signal est update_mts

Lorsque le signal est généré, le timing peut ne pas être bon et donc le front montant de clkB peut détecter une métastabilité.

- Pour éviter une détection de métastabilité, on passe ce signal dans un second registre synchronisé sur le front montant suivant de clkB. Update_slow_1 est généré.

- On pourrait s’arrêter là, mais il nous faut une impulsion d’un cycle d’horloge de clkB. Naturellement, il faut créer une détection de front montant sur un nouveau signal update_slow_2 et générer update_slow_pulse. Ce signal sera envoyé sur l’entrée update du module led_driver_1_mod.

### Simulation

Sur le testbench, on réalise des essais successifs sur resetn et les signaux update_fast et update_slow. A chaque itération, on vérifie la couleur que les LED affichent :

Une erreur survient alors à la seconde itération : la LED1 n’affiche pas la bonne couleur.

On remarque un décalage de la couleur, après le premier update, c’est la LED verte qui s’allume et non la bleue sur LED1.

Sur le waveforme précédent, on peut voir où se trouve le décalage. En observant les signaux des modules led_driver_0_mod et led_driver_1_mod on remarque que lors du front montant d’update_slow, color_code est déjà passé à l’état suivant, car il est synchronisé sur le front montant d’update_fast.

On peut tout de même observer la génération d’update_slow grâce à la méthode décrite par « Nandland ».

On constate bien l’étirement d’update_fast le pendant le décomptage de 10 à 0, le premier décalage pour se synchroniser à clkB, le deuxième décalage pour éviter l’état métastable, et la détection du front montant pour générer update_slow_pulse.

## Modification finale

### Principe

Encore une fois, tout est une question de synchronisation. Etant donné que le signal color_code arrivant dans led_driver_1_mod est en avance. Il faut donc le retarder en le faisant passer dans un registre synchronisé sur clkB, et ayant pour Clock Enable update_slow. Il faut également rajouter une sortie color_code_slow au module fsm :

01

resetn

Current_state

D

CE

Q

00

10

01

01

00

10

01

00

00

10

Color_fsm_fast

Next_state

Color_fsm_slow

D

CE

Q

clkA

resetn

PRE

Update_fsm

10

Update_fsm_slow

Color_fsm_slow

clkA

clkB

Update_fsm

clkB

Color_fsm

fsm

Update_fsm_slow

### Simulation

Apres cette modification, on peut maintenant vérifier grâce à la simulation si le système tourne correctement. Les constantes de comptage sont toujours à la même valeur afin de pouvoir observer le comportement sans avoir un temps de simulation conséquent :

Les tests automatiques sont identiques à la simulation précédente mais la console TCL n’affiche aucune erreur.

Après modification, tout le système fonctionne de manière optimale avec la bonne succession de couleurs sur les sorties LED RGB (rouge, bleu et vert).

On remarque aussi le décalage entre les update des deux modules led_driver dû à la génération du signal update_slow. Cependant, cet écart ne se remarque pas lors du fonctionnement normal du système étant donné que celui-ci n’est que de 43 ns.

### Mise en place de la pll

Afin de pouvoir faire fonctionner le système sur la carte, il faut une conversion de fréquence avec une PLL (phase locked loop). L’IP clock_wizard  est alors placé en amont de l’entièreté du système et avec les diviseurs de fréquence présente, il peut générer les fréquences voulues.

Chaque port de l’IP a cependant des caractéristiques à respecter. Les caractéristiques des ports utilisés sont détaillées dans le tableau suivant :

| Nom du port | IN/OUT | Détails | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk_in1 | IN | Horloge en entrée de l’IP | 125 MHz |
| resetn | IN | Réinitialisation de la PLL | Actif bas |
| Clk_out1 | OUT | Première sortie d’horloge. Elle doit obligatoirement être la première sortie utilisée | 250 MHz |
| Clk_out2 | OUT | Deuxieme sortie d’horloge (pour la Zynq® - 7000 jusqu’à 6 clocks peuvent être configuré en sortie) | 50 MHz |
| Locked | OUT | Indique la stabilité des horloges en sortie | n/c |

Note : la fréquence de fonctionnement de la carte est de 125 MHz il faut donc que le port clk_in1 soit configuré à cette fréquence.

Dans un premier temps, une simulation est faite avec uniquement la pll afin d’observer son fonctionnement.

On remarque deux choses :

- Les clock_out ne se génèrent pas au premier front montant de clk_in il y a un temps de stabilité,

- Le signal locked  ne devient actif seulement après un délai afin de garantir la stabilité réelle des deux horloges.

Il faut donc prendre en compte le signal locked  dans le système afin que le compteur counter_unit ne commence à compter qu’à partir du moment où locked est à 1.

Sur le schéma rtl généré par Vivado, on retrouve bien notre pll (en rose) avec les clk en entrée et en sortie. Le fil bleu représente l’horloge cadencé à 125 MHz généré sur la carte, le fil rose représente la connexion entre la sortie 50 MHz de la pll et tous les modules cadencé à cette fréquence et le fil jaune est la connexion entre la sortie 250 Mhz de la pll et les modules fonctionnant à cette fréquence.

Afin d’observer le comportement du système avec la pll des tests automatiques sont aussi effectués, ils sont identiques aux tests de la parité précédente, ils ne seront donc pas détaillés ici. Les valeurs des constantes sont aussi les mêmes qu’auparavant.

La console TCL nous indique tout de même qu’il n’y a pas d’erreur.

Nous allons commencer par observer la pll et counter_unit.

On remarque bien que le module counter_unit est cadencé à 250 MHz et qu’il commence à compter au moment où le signal locked est à 1

Les deux modules led_driver sont aussi cadencés aux fréquences voulus.

Et finalement, on peut observer les sorties LED RGB. Grâce à toutes les modifications apportées, elles affichent maintenant les bonnes couleurs et dans le bon ordre. On descelle tout de même un léger décalage entre les update, mais c’est indétectable à l’œil nu.

## Rapport de synthèse

Grâce au rapport de synthèse, on peut identifier les ressources utilisé par le système. En cherchant en détails dans la netlist, on arrive à identifier dans quels modules les cellules se situent :

| Carry[n] | nb | Localisation | Utilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Carry4 | 7 | Counte_unit | Retenus du compteur 28 bits |

| LUT[n] | nb | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| LUT1 | 3 | 1 counter_period, 1 counter_unit, 1 pll |
| LUT2 | 5 | 1 counter_period, 2 fsm, 2 update_slow |
| LUT3 | 7 | 3 led_driver_0_mod, 3 led_driver_1_mod, 1 update_slow |
| LUT4 | 35 | 32 counter_unit, 1 counter_period, 2 update_slow_gen, |
| LUT5 | 7 | 2 counter_period, 3 counter_unit, 2 update_slow_gen |
| LUT6 | 2 | 1 counter_period, 1 counter_unit |

Après la synthèse, Vivado a généré un nouvel encodage pour la fsm. Elle est maintenant codée sur 3 bits au lieu de 2.

| Emplacement | Nb et type | Répartition |
| --- | --- | --- |
| Counter_period | 6 FDCE | 5 bits de period, 1 out_period |
| Counter_unit | 30 FDCE | 28 bits de data, 1 out_counter et 1 led_state |
| Fsm | 3 FDCE | 2 bits current_state après nouvel encodage, 1 bit de color_code_slow |
|  | 2 FDPE | bit de poids faible de current_state, bit de poids faible de color_fsm_slow |
| Led_driver_0_mod | 2 FDPE | 2 bits du signal color_code_sig |
| Led_driver_1_mod | 2 FDPE | 2 bits du signal color_fsm_slow |
| Update_slow_gen | 8 FDCE | 4 bits d’update_count, update_mts, updat_sow_1, update_slow_2 et update_slow_pulse |

On remarque que certains registres sont notés FDPE, cela signifie que ce sont des registres à preset asynchrone. Ils sont notamment utilisés lors d’un appui sur resetn et que la valeur mis à jour dans le registre n’est pas 0.

| I/O | Nb |  |
| --- | --- | --- |
| IN | 1 | Resetn |
| OUT | 6 | led_0_r, led_0_g, led_0_b, led_1_r, led_1_g, led_1_b |

## Rapport de timing après implémentation

Apres la synthèse, on réalise l’implémentation matérielle et on peut vérifier les timings. Etant donné que notre système fonctionne avec 2 horloges, il faut donc vérifier si des violations sont présentes sur celles-ci.

Pour l’horloge à 250 MHz, cela fait une période de 4 ns :

Pas de violation de setup ou de hold, et le WNS de 0.352 ns est suffisant.

Pour l’horloge à 50 MHz, donc une période de 20 ns :

Pas de violation de hold ou de setup, et le WNS de 18.471 ns est largement suffisant.

## Test sur carte et ILA

Malgré une dizaine d’essai de placement des ILA, aucune des tentatives n’a pu afficher les probes. Voici tout de même les paramètres des placements des ILA :

Le test matériel permet néanmoins de valider le projet avec la vidéo démonstrative :

https://drive.google.com/file/d/1krIbCaR0i1sMFWSwLyABCPyRMTLo-Sgp/view?usp=sharing