# Plan de validation Compteur 2s

Inspection

On veut un compteur 2s avec un proc cadencé à 100 MHz, donc un période de 10 ns. Après calcul, il faut donc 200M de périodes et donc log2(200M) = 27,58 donc au moins 28 bits.

On a aussi plusieurs entrées : clk (horloge), resetn (remise à zero), une sortie : end_counter (compteur atteint valeur max) et data (initialisé a 0) et led_state qui sont signaux internes.

Il faut aussi inclure la valeur max qui est une constante, comme autre condition.

Le déroulement du process doit s’effectuer comme suit :

- Vérifier si le resetn est actif

- S’il n’est pas actif et que la valeur max n’est pas encore atteinte, on peut commencer le comptage (data <= data +1)

- Un clignotement 2s allumée/2s éteinte est demandé donc il faut inverser l’état de led_state (led_state <= not led_state) une fois la valeur max atteinte.

- Relier la valeur de led_state sur la sortie end_counter pour l’observer.

Analyse

Réaliser un test bench avec en entrée resetn, clk et en sortie end_counter, avec leurs signaux associés : resetn_tb, clk_tb et end_counter_tb.

Simuler aussi l’horloge en déclarant deux constantes  perdiod  et  hp (half_period)

Pour réduire le temps de simulation, mettre la valeur max à une valeur bien inférieur à celle prévue

Commencer par simuler le comptage sans le reset (resetn = ‘0’) et attendre que le comptage atteigne la valeur max (end_counter_tb = ‘1’)

Dans un second temps, inclure le test du resetn. Si resetn =’1’, on revient à 0 peu importe l’instant du comptage.

Ajouter aussi des tests automatiques qui stoppent la simulation et affiches les erreurs.

Si les waveformes correspondent et que les tests sont ok, l’analyse est validée.

Test

Ici il faut dans un premier temps placer les ILA sur les signaux que l’on veut observer, un sur clk, un autre sur resetn et le dernier sur end_counter. On peut démarrer la capture juste avant que la sortie soit mise à 1 et la terminer juste après.

Sur le waveform on peut observer si end_counter = ‘1’ à 2s

On peut ensuite faire le fichier de contrainte en déclarant chaque I/O sur les pins et régler l’horloge à 100 MHz.

Resetn sur un bouton, end_counter sur une LED et l’horloge sur le pin associé.

Démo

Lors de la démo, la seule condition pour le démarrage du comptage est que resetn soit à 0, donc si elle est respectée, la LED clignote d’elle-même, en boucle et avec un intervalle de 2s.

Tester le bouton resetn, de préférence quand la LED est allumée pour observer la remise à 0 du process.