Table des matières

Validation du contrôleur vidéo	2

1. Validation du TPG	2

2. Validation de l’interface AXI4S-video_out	3

3. Validation de l’affichage VGA	4

Validation des filtres	4

1. Validation du grayscale	4

2. Validation du filtre gaussien	5

3. Validation du filtre Harris	5

4. Validation de la binarisation	5

Validation du bloc d’overlay	6

Validation de la source vidéo mémoire	6

1. Validation du DMA	6

2. Validation de l’espace registre	6

3. Validation de la communication DMA -> PS	6

4. Validation du pilotage sur Vitis-IDE	7

Plan de validation

# Validation du contrôleur vidéo

## 1. Validation du TPG

Ce TPG génère une fenêtre de 640x480p découpée en 4 parties :

La génération est gérée par deux compteurs montés en cascade :

- Un compter le nombre de pixels par lignes

- L’autre compte le nombre de lignes de pixels

- L’élément dynamique est le l’extinction de chaque carré, et géré par une fsm

Ces compteurs sont instanciés dans un top qui génère des pixels de couleur en fonction de la position de ceux-ci.

Inspection I1. Vérification des resetn

Dans le code, resetn doit réinitialise les deux compteurs a 0.

Inspection I2. Vérification du comptage des pixels et des lignes

Dans le compteur de pixel, End_of_acive_pixel doit se mettre à 1 une fois le 640e pixel actif atteint.

Une fois le 800e pixel de la ligne atteint, end_of_pixel se met à 1 et le compteur est remis à 0.

Dans le compteur de ligne, une fois la 525e ligne atteinte, end_of_frame se met à 1, et le compteur est remis à 0.

Inspection I3. Vérification de la génération des pixels

Dans le code, le signal RGB_sig doit gérer la couleur des pixels généré suivant leurs positions :

- Rouge pour les pixels<320 et les lignes<240

- Vert pour les pixels≥320 et les lignes<240

- Bleu pour les pixels<320 e les lignes≥240

- Blanc pour les pixels≥320 et les lignes ≥240

Inspection I4. Verification de la fsm

Dans le code, sur la fsm 5 états sont représenté : idle, r_off, g_off, b_off et w_off. Chacun d’eux défini quel quart d’écran est éteint ou non.

Les conditions de transition sont généré par un compteur de frame avec end_counter_frame valant 1 toutes les 5 frames.

Inspection I5. Vérification de l’interface AXI4S

Dans le code, tdata est relié au signal RGB_sig, tlast correspond au dernier pixel actif de chaque ligne, tuser est le premier pixel de chaque frame et tvalid est à 1 seulement pendant les pixels actifs.

Analyse A1. Vérification du comportement des frames

Dans le testbench, générer une horloge à 25 MHz, et forcer tready à 1 pour que le tpg généré des pixels sans interruption.

Sur le chronogramme, tvalid est à 1 seulement pendant les pixels actifs, tuser se met à 1 au début de chaque frame, tlast se met à 1 au dernier pixel actif, end_counter_frame se met à 1

Dans le chronogramme :

- Pendant les pour les pixels<320 et les lignes<240, VGA_R doit être à 1,

- Pendant les pour les pixels≥320 et les lignes<240, VGA_G doit être à 1,

- Pendant les pour les pixels<320 e les lignes≥240, VGA_G doit être à 1,

- Pendant les pour les pixels≥320 et les lignes ≥240, VGA_[R, G, B] doivent être à 1.

## 2. Validation de l’interface AXI4S-video_out

L’interface AXI4S-video_out est gérée par un module d’essai récupéré sur le site de Digilent. Dans ce module, un « Test Pattern Generator » est présent, il nous sert à vérifier le bon fonctionnement du module.

Inspection I1. Vérification des constantes et des instanciations

Ouvrir le module dans un nouveau projet. Dans le code, vérifier que les constantes correspondent à l’image que l’on veut afficher, soit en 640x480p @ 60Hz, et que les constantes définies pour la génération de HSYNC et VSYNC correspondent.

Inspection I2. Vérification du Test Pattern Generator intégré

Dans le code, plusieurs générateurs de pattern sont présents, pour des résolutions différentes. Dé commenter celui qui correspond à notre résolution.

Inspection I3. Vérification de l’i_resetn

Dans le code, i_resetn doit remettre à 0 tous les compteurs présents, c.-à-d. les compteurs de générations des signaux de synchronisation (hsync, vsync), les registres de délai ainsi que les sorties VGA_RGB.

Inspection I4. Vérification des sorties du video_out

Dans le code, les sorties VGA_RGB sont en RGB4bits et l’entrées tdata est en RGB8bits. Il faut que les sorties ne prennent en compte que les 4 bits de poids fort de tdata.

Inspection I5. Vérification de du tready

Dans le code, tready doit être à 1 seulement pendant les pixels actifs. Son premier changement d’état doit aussi se faire à partir du début d’une image au pixel (0,0).

Le tready doit également se mettre à 1 au moment où tvalid se met à 1.

Ces conditions sont présentes pour éviter que le module video_out accepte des données à partir du milieu de l’image par exemple.

Inspection I6. Inspection de la PLL

Dans les paramètres de l’IP, vérifier que la clk_wiz est correctement configuré :

- 125 MHz en entrée

- 25 MHz en sortie

Dans le code, vérifier ensuite que l’IP est correctement instancié.

Analyse A1. Simulation du TPG

Dans le testbench, générer une clk à 125 MHz et connecter le stimulus à l’entrée de la PLL. Simuler un appui sur i_resetn.

Sur le chronogramme, les signaux Hsync et Vsync doivent correspondre aux spécifications des timings pour un affichage VGA d’une image 640x480p, et doivent être actifs dans des zones non actives de l’image (pixel>640 et ligne > 480).

Analyse A2. Essai de la condition sur t_ready

Dans le code, initialiser les compteurs à des valeurs ≠ 0 et initialiser le tvalid à 0. Attendre un certain temps et lever tvalid.  T_ready doit se mettre à 1 uniquement quand les conditions d’I5 sont remplies.

## 3. Validation de l’affichage VGA

Démonstration D1. Affichage du TPG intégré

Sur la carte, implémenter le module de démonstration Cora_Z7_pmod avec le TPG intégré. L’écran doit afficher le pattern avec l’élément dynamique.

Prévoir un adaptateur VGA -> hdmi si l’écran est dépourvu d’un connecteur VGA.

Démonstration D2. Affichage du TPG custom

Dans un premier temps, sur la carte, implémenter sur la carte le code RTL du top combinant le module TPG custom et le module vidéo out. Le pattern doit d’afficher sur l’écran

Recommencer l’opération après avoir packagé l’IP vidéo out et fait les connections entres les modules.

# Validation des filtres

## 1. Validation du grayscale

Inspection I1. Vérification de la définition du calcul des valeurs de gris

Dans le code, la valeur de la sortie doit  valoir la somme des valeurs de R, G et B divisé par trois.

Analyse A1. Vérification des résultats du calcul

En simulation dans le testbench affecter des valeurs arbitraires pour R, G et B et vérifier les résultats successifs sur le waveform.

## 2. Validation du filtre gaussien

Inspection I1. Vérification des linebuffers

Les pixels arrivant en entrés ont stockée dans des linesbuffers qui accepte une ligne entière

Inspection I2. Vérification de la convolution

Dans le code, la sortie  est le résultat de la convolution des pixels d’entrée /16.

Inspection I3. Vérification des coefficients

Dans le code, les coefficients multiplicateurs sont les suivants :

Inspection I4. Vérification des interfaces AXI4-Stream

Dans le code, l’entrée du filtre doit avoir l’interface AXI4S- slave et la sortie une interface AXI4S- Master

Test T1. : Correspondance avec la golden référence

Passer une image dans le filtre. Les valeurs pixels doivent correspondre à une image filtrée par un autre logiciel (imageJ par exemple).

## 3. Validation du filtre Harris

Inspection I1. Vérification des linebuffers

Les pixels arrivant en entrés ont stockée dans des linesbuffers qui accepte une ligne entière

Inspection I2. Vérification de la convolution

Dans le code, la sortie  est le résultat de la convolution des pixels d’entrée.

Inspection I3. Vérification des coefficients

Dans le code, les coefficients multiplicateurs sont les suivants :

Inspection I4. Vérification des interfaces AXI4-Stream

Dans le code, l’entrée du filtre doit avoir l’interface AXI4S- slave et la sortie une interface AXI4S- Master

Test T1. : Correspondance avec la golden référence

Passer une image dans le filtre. Les valeurs pixels doivent correspondre à une image filtrée par un autre logiciel (imageJ par exemple).

## 4. Validation de la binarisation

Inspection I1 : Vérification de la comparaison

Dans le code, la valeur du pixel d’entrée doit être comparée à un seuil :

- Quand valeur pixel > seuil, la sortie vaut 1

- Quand valeur pixel < seuil, la sortie vaut 0

Analyse : Vérification de la sortie

Dans le testbench, affecter des valeurs supérieur et inferieurs à l’entrée, la sortie doit changer en fonction la valeur.

# Validation du bloc d’overlay

Inspection I1. Vérification du multiplexeur

Dans le code, si la sortie binarisation vaut 1, la sortie vaut la couleur cyan, et vaut la valeur brut sinon.

# Validation de la source vidéo mémoire

Le module DMA (Direct Memory Access) permet de récupérer une image dans la mémoire DDR de la carte et de l’envoyer vers l’afficheur VGA en passant par différents filtres. Celui-ci est donc relié à la PS pour pouvoir être contrôlé et accéder à la mémoire.

## 1. Validation du DMA

Inspection I1. Vérification de l’interface

Sur le bloc design, sur le module DMA, ses interfaces sont:

- Interface AXI4-full pour communique avec la PS,

- Des entrées de configuration : image_h, image_w et image_in,

- Une entrée de pilotage : ap_start

- Des sorties de statuts : ap_done, ap_idle et ap_ready.

- Une interface AXI4-stream pour les données vidéo.

## 2. Validation de l’espace registre

Avec l’outil de création d’IP de Vivado, générer un espace registre avec assez de registres, pour contrôler le DMA

Inspection I1.  Inspection de l’espace registre et de ses interfaces

Sur le bloc design, le module espace registre doit être doté de plusieurs interfaces :

- L’interface AXI4-lite pour communiquer avec la PS,

- Les I/O de contrôle qui correspondent à celles du DMA.

Inspection I2. Vérification des reports I/O des registres

Dans le code, après avoir défini l’utilisation de chaque registre, leurs I/O sont reportées sur les ports du module.

## 3. Validation de la communication DMA -> PS

Inspection I1. Connexion entre la PS et le DMA

Dans le bloc design, la PS doit une interface M_AXI_GP0 pour le pilotage du DMA à travers l’espace registre, ainsi qu’une interface S_AXI_HP0 pour que le DMA puisse accéder à la mémoire.

Les interfaces coté PS sont en standard AXI3, rajouter des interconnectes afin de les convertir     	en standard AXI4.

Inspection I2. Vérification de l’adressage des modules

Dans l’adresse editor, chaque module communicant avec la PS doit être affecté.

## 4. Validation du pilotage sur Vitis-IDE

Inspection I1. Pilotage du l’espace registre sur Vitis

Sur Vitis, dans le code, l’espace registre doit être piloté par la PS avec la fonction xil_out32.

Chaque adresse de registre de contrôle  doit avoir une valeur affectée avec cette instruction.

Démonstration D1. Affichage de l’image

Dans la console XSCT de Vitis, écrire une image dans la mémoire avec l’instruction mwr.

L’image doit s’afficher sur l’écran.